PROYECTOS DE CREACIÓN DE ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS

- Proyecto Grúa con Arduino ( https://youtu.be/B2lwaLmHDEI )

Materiales a utilizar:

1

2

1

1 bolsa

1

6

10 cables macho macho.

1 pedacito de alambre

1 pedacito de icopor

Código:

#include <Servo.h>

//Definicion de los servos

Servo servo1;

Servo servo2;

int eje1=90;

int eje2=90;

void setup(){

servo1.attach(7);

servo2.attach(6);

servo1.write(90);

servo2.write(90);

}

void loop(){

//SERVO 1

if (analogRead(0)<200 && eje1<180){

eje1++;

servo1.write(eje1);

}

if (analogRead(0)>700 && eje1>0){

eje1--;

servo1.write(eje1);

}

//SERVO 2

if (analogRead(1)<200 && eje2<180){

eje2++;

servo2.write(eje2);

}

if (analogRead(1)>700 && eje2>0){

eje2--;

servo2.write(eje2);

}

delay(15);

}

🧩 Componentes:

- Arduino UNO (o similar)

- Joystick (módulo de 2 ejes con GND, +5V, VRx, VRy)

- 2 Servomotores

- Protoboard

- Cables macho-macho, hembra-macho

📌 Conexiones:

🔌 Alimentación común (protoboard):

- Conecta el pin GND del Arduino a la línea azul (negativa) de la protoboard.

- Conecta el pin 5V del Arduino a la línea roja (positiva) de la protoboard.

🎮 Joystick:

- GND → línea azul de la protoboard (GND común)

- +5V → línea roja de la protoboard (+5V común)

- VRx → A0 del Arduino (controlará servo1)

- VRy → A1 del Arduino (controlará servo2)

🦾 Servomotor 1:

- Cable de señal (normalmente color amarillo) → Pin 7 del Arduino

- VCC (rojo) → línea roja de la protoboard (+5V)

- GND (negro o marrón) → línea azul de la protoboard (GND)

🦿 Servomotor 2:

- Cable de señal → Pin 6 del Arduino

- VCC → línea roja de la protoboard (+5V)

- GND → línea azul de la protoboard (GND)

- Sistema automático de recogida de ropa basado en detección de lluvia con Arduino (https://youtu.be/2OQPRYe18No )

Materiales a utilizar:

- Cartón

- 1 sensor de lluvia

- 1 servomotor

- 1 Arduino

- 1 protoboard

- 6 cables macho hembra

- 4 cables macho macho.

- 1 hoja de color amarillo,1 blanca y 1 negra.

- Pistola de silicona

- Silicona en barra

- colbon

- Pegamento instantáneo

- 1 palillo de chuzo

Código:

#include <Servo.h>

Servo rain_servo;

int sensor_pin = 4;

int rain_servo_pin =5;

int val;

void setup(){

pinMode(sensor_pin,INPUT);

rain_servo.attach(rain_servo_pin);

}

void loop(){

val = digitalRead(sensor_pin);

if (val==0)

{rain_servo.write(0);

}

if (val==1)

{rain_servo.write(180);

}

}

🧩 Conexiones:

🔌 Alimentación general (protoboard):

- Conecta el pin GND del Arduino a la línea azul (negativa) de la protoboard.

- Conecta el pin 5V del Arduino a la línea roja (positiva) de la protoboard.

📟 Sensor de agua (sensor digital de lluvia):

- + → línea roja de la protoboard (+5V)

- - → línea azul de la protoboard (GND)

- S → Pin 4 del Arduino (sensor_pin en tu código)

🦾 Servomotor:

- Cable de señal (normalmente amarillo ) → Pin 5 del Arduino

- VCC (rojo) → línea roja de la protoboard (+5V)

- GND (negro o marrón) → línea azul de la protoboard (GND

- sistema de peaje de estacionamiento automático (https://youtu.be/PFF4DTkMsaM )

Materiales a utilizar:

- Cartón

- 1 sensor ultrasonido

- 1 servomotor

- 1 Arduino

- 1 protoboard

- 5 cables macho hembra

- 5 cables macho macho.

- 1 hoja de color azul claro,1 blanca y 1 negra.

- Cinta negra

- Pistola de silicona

- Silicona en barra

- Colbon

- 1 lapiz

- 1 carrito pequeño

Código:

#include <Servo.h>

// Configuración de pines

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 10;

const int servoPin = 6;

Servo barrera;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

barrera.attach(servoPin);

barrera.write(0); // Posición inicial: barrera abajo

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

long duracion;

int distancia;

// Enviar pulso ultrasónico

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Medir duración del eco

duracion = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Calcular distancia en cm

distancia = duracion * 0.034 / 2;

Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(distancia);

Serial.println(" cm");

// Si hay un objeto a menos de 10 cm, levantar barrera

if (distancia > 0 && distancia < 10) {

barrera.write(90); // Subir barrera

} else {

barrera.write(0); // Bajar barrera

}

delay(500); // Pequeño retardo para estabilidad

}

🔧 COMPONENTES NECESARIOS:

- Arduino UNO (o compatible)

- Sensor ultrasónico HC-SR04

- Servomotor (SG90, por ejemplo)

- Protoboard

- Cables Dupont

📌 CONEXIONES:

- 🔌 ALIMENTACIÓN EN LA PROTOBOARD

- Arduino 5V → línea roja de la protoboard (+)

- Arduino GND → línea azul de la protoboard (–)

- 📏 SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04

Pines del sensor ultrasónico:

- VCC → línea roja de la protoboard (5V)

- GND → línea azul de la protoboard (GND)

- TRIG → pin digital 9 del Arduino

- ECHO → pin digital 10 del Arduino

- 🦾 SERVOMOTOR

- Cable de señal (amarillo) → pin digital 6 del Arduino

- VCC (rojo) → línea roja de la protoboard (5V)

- GND (negro/marrón) → línea azul de la protoboard (GND)